SOBR-GPS 01.

Назначение устройства SOBR-GPS 01.

Устройство SOBR-GPS 01 предназначено для определения GPS-координат места расположения автомобиля. SOBR-GPS 01  является дополнительным устройством для охранно-информационных систем SOBR-GSM и не предназначено для работы с устройствами других производителей.

Как получить координаты автомобиля?

Во время соединения с системой.

Во время сеанса связи с системой SOBR-GSM нажмите клавиши телефона: 5 0 0 *(пять, нуль, нуль, звездочка). Система сообщит: «Вам отправлены достоверные координаты». После завершения соединения пришлет на номер основного телефона SMS-сообщение с GPS-координатами. Если во время подачи команды приемник не принимает сигналов спутников, система сообщит: «Вам отправлены координаты из памяти» и пришлет последние определенные координаты.

Сообщение с координатами имеет следующий вид:

Широта: 5501’56.16’’N

Долгота: 8253’39.06’’E

Или, если сообщения доставляются латинскими буквами:

Shirota: 5501’56.16’’N

Dolgota: 8253’39.06’’E

Отправив сообщение со своего мобильного телефона.

С Вашего (основного) телефона отправьте сообщение: 500. Через несколько секунд на Ваш телефон система отправит сообщение с координатами.

Отправив сообщение с любого мобильного телефона.

С другого (не основного) мобильного телефона отправьте системе сообщение: ХХХХ500, где ХХХХ – PIN-код системы SOBR-GSM. Обратите внимание: на данном телефоне не должен быть включен антиопределитель номера. Через несколько секунд на номер этого телефона система отправит сообщение с координатами.

Куда вводить координаты?

На персональном компьютере посмотреть местонахождение автомобиля Вы можете с помощью любого программного обеспечения, имеющегося в Вашем распоряжении, позволяющего ввод координат.

В пределах города можно пользоваться электронной картой города, например программой «ДубльГИС». Узнать подробнее о программе и установить ее на свой компьютер Вы сможете на сайте www.2gis.ru. Программу для ввода GPS-координат на карте ДубльГИС Вы можете скачать на сайте www.sobr.ru в разделе «Файлы».

Если автомобиль находится за пределами города, воспользуйтесь любой картой автомобильных дорог любого производителя с поддержкой GPS. Также удобно пользоваться программой Google Планета Земля (Google Earth), представляющей фотографию всей планеты из космоса. На фотографии с приемлемым качеством различимы дома, улицы, деревья. Скачать программу можно на сайте: http://earth.google.com/intl/ru/.

Если у Вас есть навигационная система, можно ввести координаты и посмотреть месторасположение на ней. Введите координаты руководствуясь инструкцией к навигационной системе.

Как найти автомобиль, если его отняли вместе с мобильным телефоном владельца?

С любого мобильного телефона отправьте системе SOBR-GSM сообщение: ХХХХ500, где ХХХХ – PIN-код системы SOBR-GSM. Обратите внимание: на данном телефоне не должен быть включен антиопределитель номера. Через несколько секунд на номер этого телефона система отправит сообщение с координатами.

Если требуется заблокировать двигатель, отправьте с этого же телефона сообщение: ХХХХ666. Или позвоните с любого  телефона, в том числе со стационарного, имеющего тональный режим набора номера,  после того как система снимет трубку, наберите PIN-код, три раза нажмите клавишу «6», и клавишу «*». Система сообщит: «Команда выполнена» и заблокирует двигатель. Двигатель будет заблокирован до тех пор, пока по телефону не будет подана команда «Разблокировать двигатель». Блокировку невозможно будет отключить ни брелками, ни метками. Включив микрофон (команда 007*) Вы сможете узнать, находятся ли злоумышленники в автомобиле и что в нем происходит.

Если автомобиль в данный момент экранирован?

Устройство SOBR-GPS 01 оснащено памятью для хранения последних определенных координат.

Когда включено зажигание или автомобиль движется, устройство определяет GPS-координаты каждую секунду.

Если запросить координаты когда их определить невозможно (автомобиль въехал в тоннель, помещение и т.п.), система возьмет их из памяти, при этом сообщит: «Вам отправлены координаты из памяти». В SMS-сообщении с координатами будет указано «Координаты не последние».

После отправки координат из памяти, как только устройство вновь начнет принимать сигналы спутников, Вам будет отправлена дополнительная SMS с новыми координатами.

Если автомобиль угнали и установили в «отстойник».

В случае отключения клемм аккумулятора автомобиля при выключенном режиме охраны, система немедленно отправлит владельцу сообщение с GPS-координатами места расположения автомобиля и текстом «Отключение питания» (если подключен и исправен резервный аккумулятор системы SOBR-GSM).

Данная функция предусмотрена на случай, если автомобиль пропал, но его никто не ищет. Возможно, автомобиль поставили в «отстойник», поэтому система немедленно отправляет координаты где его искать, не дожидаясь, когда его разберут.

Режим отчета о перемещении автомобиля.

При необходимости проследить маршрут движения автомобиля Вы можете включить режим периодической доставки GPS-координат. Период доставки сообщений можно задать от 1 до 60 минут. Если более одной минуты автомобиль был неподвижен, отсчет интервала приостанавливается, и координаты временно не отправляются.

Для включения режима и установки нужного интервала отправьте системе сообщение: :NNNNN*47#MM*, где NNNNN – служебный пароль, MM – интервал от 01 до 60. Например, чтобы задать интервал 15 минут, сообщение должно выглядеть так (в примере указан заводской служебный пароль):	:12345*47#15*

Для того чтобы выключить режим отчета, необходимо отправить системе сообщение: :NNNNN*47#0*

Что такое «экономичный» режим работы приемника GPS?

По умолчанию, в настройках системы включен «экономичный» режим работы приемника GPS (рекомендуется). В этом режиме, когда зажигание включено, приемник работает постоянно; когда зажигание выключено, включается на 5 минут, если фиксируется перемещение автомобиля.

Для выключения экономичного режима необходимо отправить системе сообщение: :NNNNN*46#0*; для включения: :NNNNN*46#1*

Спасибо, что выбрали «SOBR»!

www.sobr.ru                         8-800-100-01-09