SOBR-STIGMA 01 DRIVE

СОДЕРЖАНИЕ

__________________________________________________________________

Назначение и принцип действия системы ………………………………………………….2

Нормальный режим работы……………………………………………………………………3

Если Вы забыли метку………………………………………………………………………….4

Выключение карточкой…………………………………………………………………………5

Если включен автозапуск………………………………………………………………………6

Если автомобиль пытаются угнать…………………………………………………………...7

Если автомобиль пытаются отнять…………………………………………………………..8

Режим предупреждения………………………………………………………………………..9

Режим паника…………………………………………………………………….....................10

Выключение PIN-кодом……………………………………………………………………….11

Изменение PIN-кода…………………………………………………………………………...12

Удаление и запись транспондеров …………………………………………………………13

Если разрядилась батарейка………………………………………………………………...15

Программируемые функции……………………………………………………...................16

Рекомендации по установке системы………………………………………………………18

Подключение……………………………………………………………………………………19

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ

__________________________________________________________________

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «SOBR» и доверие к нашей компании. «SOBR» гарантирует надёжную работу и защиту автомобиля при условии соблюдения требований данного руководства.

Назначение системы «SOBR-STIGMA» - защита автомобиля от угона или захвата.

В Древней Греции слово «Стигма» обозначало метку, клеймо на теле раба или преступника. SOBR-STIGMA – это современная электронная система, препятствующая движению автомобиля при отсутствии у водителя миниатюрного электронного транспондера, именуемого так же – «метка».

Поиск и опознавание метки происходит автоматически, не требуя никаких действий  от владельца. Метку необходимо всего лишь носить с собой. Радиус действия метки – до полутора метров.

Поиск метки происходит каждый раз, когда Вы садитесь в автомобиль и включаете зажигание, а также когда, закрываете свою дверь при работающем двигателе. При опознавании метка каждый раз передает модулю системы новый код, меняющийся по оригинальному алгоритму. Канал связи метки имеет защиту от помех.

Если метка опознана, значит, все в порядке – за рулем хозяин, можно начинать движение. Если метка отсутствует, то двигатель будет остановлен.

В память системы можно запрограммировать до трех транспондеров. Утерянные транспондеры можно удалять из памяти.

Блокировка двигателя осуществляется с помощью специального, дистанционно управляемого реле. Такое реле тяжело найти в автомобиле, т.к. к нему не ведут провода от модуля системы. Сигналы управления к реле передаются по проводке автомобиля.

При удалении модуля или постановке радиопомехи, реле блокируется. Для защиты от подбора или записи кодов команд управления, связь с микропроцессорным модулем системы осуществляется каждый раз новым кодом, который меняется по оригинальному алгоритму. Для большей секретности и обеспечения высокого уровня защиты, реле блокирует цепь только при движении автомобиля.

Для лучшей защиты автомобиля можно сделать несколько дополнительных блокировок. Количество дополнительных реле не ограничено.

Стоимость автомобиля, пусть даже очень дорогого – ничто по сравнению с жизнью человека. Если автомобиль отнимают силой – не рискуйте своей жизнью. Главное – оказаться на безопасном расстоянии от злоумышленников. Если метка осталась с Вами – они далеко не уедут!

ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте данное руководство по эксплуатации.

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

__________________________________________________________________

Носите «метку» с собой в кармане одежды. Больше от Вас ничего не потребуется.

Когда вы садитесь в автомобиль и включаете зажигание, Стигма автоматически производит поиск метки. После получения ответа, система переходит в режим ожидания. Опознавание метки подтверждается звуковым сигналом.

Со временем, длительность звукового сигнала подтверждения может увеличиться. Это сигнал о разряде элемента питания метки. Замените его, воспользовавшись рекомендациями данного руководства (см. «Если разрядилась батарейка»).

Сигналы подтверждения опознавания можно отключить. Таким образом, не выдается наличие в автомобиле противоугонного устройства. Для выключения или включения сигналов, измените программируемую функцию №1 (см. «Программируемые функции»).

Если в салоне присутствует еще одна метка или вместе с меткой в зоне опознавания находится карточка, возможно, некоторое увеличение времени опознавания.

Стигма не ищет метку, если зажигание выключалось менее чем на 30 секунд, и дверь водителя не открывалась.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ МЕТКУ

__________________________________________________________________

В случае если Вы садитесь за руль без метки, система предупредит Вас об ее отсутствии сигналами предупреждения (см. «Сигналы предупреждения»). После предупреждения, двигатель будет остановлен в начале движения автомобиля (см. «Если автомобиль пытаются угнать»).

Пользоваться автомобилем можно с помощью «карточки» (см. «Выключение карточкой») или в дежурном режиме, отключив противоугонные функции при помощи PIN-кода (см. «Выключение PIN-кодом»). Не забудьте отключить дежурный режим, когда «доберетесь» до метки!

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАРТОЧКОЙ

__________________________________________________________________

Принцип действия карточки аналогичен метке, но из-за отсутствия у нее источника питания, радиус действия составляет не более 50 см, поэтому пользоваться ею не так удобно. Во время считывания, возможно, потребуется подносить карточку ближе к антенне. После подтверждающего сигнала карточку можно убрать из зоны опознавания.

По соображениям безопасности, из-за отсутствия у карточки меняющегося кода, лучше ее с собой не носить. Карточку удобно возить с собой в автомобиле «на всякий случай» в укромном месте, вне зоны опознавания. Обязательно забирайте ее, когда передаете автомобиль в сервис.

Карточка пригодится, когда метку забыли, сломали или разрядилась ее батарейка. Пользуйтесь ею пока не «доберетесь» до метки.

ЕСЛИ ВКЛЮЧЕН АВТОЗАПУСК

__________________________________________________________________

Когда вы садитесь в автомобиль, а его двигатель работает под управлением устройства автоматического дистанционного запуска:

- Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «зажигание» (не включите стартер!).

- Нажмите на педаль тормоза.  Запуск прекратит свою работу (если подключен к педали тормоза, зависит от конструкции запуска). Система опросит метку и при получении ответа перейдет в дежурный режим.

Можно начинать движение.

ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ПЫТАЮТСЯ УГНАТЬ

__________________________________________________________________

При отсутствии у водителя метки, после того, как включено зажигание, система в течение 15 секунд производит поиск метки. Если ответ не получен, система на 15 секунд перейдет в режим «Предупреждение». В этом режиме, если запрограммировано (прог. функция №2), пьезоизлучатель системы подает короткие звуковые сигналы. По окончании режима предупреждения, система переходит в режим «Паника».

Система не запрещает запуск двигателя. Двигатель будет заблокирован в начале движения автомобиля. При последующем включении зажигания двигатель опять можно завести, в начале движения он будет заблокирован.

ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ПЫТАЮТСЯ ОТНЯТЬ

__________________________________________________________________

Когда двигатель заведен владельцем, метка присутствует и опознана, Стигма находится в режиме ожидания.

В режиме ожидания, если открывалась дверь водителя, через запрограммированное время (прог. функция №6, заводское значение – 10 сек.), после нажатия на педаль тормоза, начнется поиск метки. Если владелец на месте, после опознавания система подаст звуковой сигнал и перейдет опять в режим ожидания.

Если метка отсутствует (за рулем не владелец), система перейдет в режим «Предупреждение», затем «Паника» и включит блокировку двигателя.

РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

__________________________________________________________________

В этом режиме, если запрограммировано (прог. функция №2), пьезоизлучатель системы подает короткие звуковые сигналы, двигатель не блокируется. Длительность режима – 15 секунд.

Если зажигание выключить, сигналы прекратятся.

Если включить зажигание снова, и метка отсутствует, включится режим «Паника». При наличии метки система перейдет в режим ожидания.

Для включения или выключения звуковых сигналов пьезоизлучателя обратитесь к разделу «Программируемые функции» и измените функцию №2.

РЕЖИМ ПАНИКА

__________________________________________________________________

Режим «Паника» наступает после режима «Предупреждение».

В режиме «Паника»:

- Реле блокирует электрическую цепь сразу, если автомобиль уже движется; если не подвижен, то в начале движения.

- Пьезоизлучатель системы, если запрограммировано, подает звуковые сигналы (прог. функция №3).

- Стоп-сигналы, если запрограммировано, будут мигать (прог. функция №4).

- Сирена или сигнал автомобиля будут подавать звуковые сигналы, если подключены и запрограммированы (прог. функция №5).

Длительность режима паника – 5 минут. Далее звуковые и световые сигналы прекращаются, блокировка сохраняется.

Если выключить зажигание, паника прекратится. При последующем включении начнется снова, двигатель можно завести, но в начале движения автомобиля он будет заблокирован.

Если нажать на тормоз, система начнет поиск метки. Если метка найдена – паника прерывается, блокировка отключается.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ PIN-кодом

__________________________________________________________________

Для включения служебного режима, отключения противоугонных функций:

- Откройте водительскую дверь и оставьте ее открытой.

- Включите зажигание.

- Нажмите служебную кнопку. Светодиод начнет вспыхивать один раз в секунду.

- Отсчитайте количество вспышек, равное значению кода.

- Отпустите кнопку.

- Выключите зажигание. Если код верный, светодиод загорится. Служебный режим включен.

Если код введен не верно, система подаст звуковой сигнал. Повторите ввод кода. Если ввести неверно ещё два раза, система блокирует ввод.

Для отключения служебного режима:

- Нажмите и удерживайте служебную кнопку при закрытой водительской двери.

- Включите и выключите зажигание.

- Отпустите кнопку. Светодиод погаснет. Служебный режим отключен.

ИЗМЕНЕНИЕ PIN-кода

__________________________________________________________________

Заводской PIN-код системы – 5.

Рекомендуем Вам изменить заводской PIN-код. Это может быть число от 1 до 60.

Для этого:

- Откройте водительскую дверь и оставьте ее открытой.

- Поместите транспондер в зону опознавания.

- Нажмите и удерживайте служебную кнопку.

- Включите зажигание. Система подаст звуковой сигнал.

- Отпустите служебную кнопку. Система подаст двойной сигнал подтверждения светодиодом и пьезоизлучателем (прог. функция №1).

- Нажмите служебную кнопку шесть раз. После этого система должна выдать семь подтверждающих сигналов (прог. функция №7).

- Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее. Система начнет отсчет значения, сопровождая его сигналами светодиода и пьезоизлучателя.

- Отпустите педаль тормоза по достижению нужного значения (от 1 до 60). Система отобразит новое значение кода сигналами светодиода и пьезоизлучателя.

- Выключите зажигание. Новое значение сохранено.

УДАЛЕНИЕ И ЗАПИСЬ ТРАНСПОНДЕРОВ

__________________________________________________________________

В память системы можно записать три транспондера «метки» или «карточки».

Если необходимо стереть старый (утерянный или неисправный) транспондер и записать новый, воспользуйтесь режимом программирования системы. Предварительно уберите новые транспондеры за пределы зоны опознавания.

Далее, если имеется рабочий, запрограммированный в память транспондер:

- Откройте водительскую дверь и оставьте ее открытой.

- Поместите транспондер в зону опознавания.

- Нажмите и удерживайте служебную кнопку.

- Включите зажигание. Система подаст один звуковой сигнал.

- Отпустите служебную кнопку. Система подаст двойной сигнал подтверждения светодиодом и пьезоизлучателем (прог. функция №1). Переходите к программированию транспондеров.

Если транспондер отсутствует, войдите в режим программирования с помощью PIN-кода. Для этого сначала включите служебный режим:

- Откройте водительскую дверь и оставьте ее открытой.

- Включите зажигание.

- Нажмите служебную кнопку. Светодиод начнет вспыхивать один раз в секунду.

- Отсчитайте количество вспышек, равное значению кода.

- Отпустите кнопку.

- Выключите зажигание. Если код верный, загорится светодиод, служебный режим включен.

- Далее еще раз включите зажигание, нажмите служебную кнопку, отсчитайте код, отпустите кнопку и выключите зажигание. Если код верный, система перейдет к программируемой функции №1, подаст двойной сигнал подтверждения светодиодом и пьезоизлучателем. Переходите к программированию транспондеров.

Программирование транспондеров:

- Нажмите служебную кнопку 9 (девять) раз. Система перейдет к программируемой функции №10, выдаст 10 двойных сигналов и один длинный подтверждающий.

- Поместите транспондер в зону опознавания.

- Нажмите и отпустите педаль тормоза. Запись транспондера подтверждается двойным сигналом светодиода и пьезоизлучателя. Если транспондер не найден или не записался, система подаст один длительный сигнал. Повторным нажатием педали повторяется попытка записи. Транспондер, хранившийся в этой ячейке памяти, стирается!

- Для перехода к следующей ячейки памяти – программируемой функции №11, нажмите служебную кнопку один раз. Система выдаст 11 двойных сигналов и один длинный подтверждающий.

- Поместите следующий транспондер в зону опознавания.

- Нажмите и отпустите педаль тормоза. Аналогично будет записан второй транспондер.

- Для перехода к третей ячейке – программируемой функции №12, нажмите служебную кнопку один раз. Система выдаст 12 двойных сигналов и один длинный подтверждающий.

- Поместите третий транспондер в зону опознавания. Если третьего транспондера не будет, проделайте операцию для стирания из памяти старого транспондера.

- Нажмите и отпустите педаль тормоза.

- Выключите зажигание. Программирование окончено.

Если во время программирования закрыть дверь, произойдет выход из режима программирования.

ЕСЛИ РАЗРЯДИЛАСЬ БАТАРЕЙКА

__________________________________________________________________

Когда элемент питания метки разряжается, система предупреждает о необходимости его замены более длительными, чем обычно звуковыми сигналами опознавания.

Для замены элемента питания отверните винт крепления на корпусе метки, откройте корпус. Соблюдая полярность, замените элемент питания (CR2032).   Соберите корпус и заверните винт крепления.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

__________________________________________________________________

Вход в режим программирования:

- Откройте водительскую дверь и оставьте ее открытой.

- Поместите транспондер в зону опознавания.

- Нажмите и удерживайте служебную кнопку.

- Включите зажигание. Система подаст один звуковой сигнал.

- Отпустите служебную кнопку. Система перейдет к программируемой функции №1. Двойной сигнал светодиода и пьезоизлучателя указывает номер функции, одиночные сигналы – значение.

Если отсутствует запрограммированный в память транспондер, в режим программирования необходимо войти с помощью PIN-кода. Для этого сначала включите служебный режим:

- Откройте водительскую дверь и оставьте ее открытой.

- Включите зажигание.

- Нажмите служебную кнопку. Светодиод начнет вспыхивать один раз в секунду.

- Отсчитайте количество вспышек, равное значению кода.

- Отпустите кнопку.

- Выключите зажигание. Если код верный, загорится светодиод, служебный режим включен.

- Далее еще раз включите зажигание, нажмите служебную кнопку, отсчитайте код, отпустите кнопку и выключите зажигание. Если код верный, система перейдет к программируемой функции №1, подаст двойной сигнал подтверждения светодиодом и пьезоизлучателем.

Программирование:

- Переход к следующей функции – нажать и отпустить служебную кнопку. Светодиод и пьезоизлучатель после отпускания двойными сигналами указывают номер функции, одиночными – значение.

- Изменение значения функции – нажать и отпустить педаль тормоза. Новое значение отображается светодиодом и пьезоизлучателем.

- Функция №6 – длительность задержки от момента открывания двери до нажатия на педаль (двигатель заведен). Заводская установка – 10 сек. Для изменения нажать и удерживать педаль тормоза. По сигналам светодиода и пьезоизлучателя  отсчитать нужное количество и отпустить педаль. Завершение установки подтверждает сигнал светодиода и пьезоизлучателя.

- Функция №7 – персональный код. Заводская установка – 5 сек. Для изменения нажать и удерживать педаль тормоза. По сигналам светодиода и пьезоизлучателя  отсчитать нужное значение и отпустить педаль. После отпускания педали светодиод и пьезоизлучатель отобразят новое значение кода.

- Функция №8 – согласование со штатным иммобилайзером. При включении данной функции система начинает поиск  транспондера с задержкой 1 сек., что устраняет её влияние на иммобилайзер автомобиля.

- Функции №10-12 – программирование транспондеров. При переходе к этим функциям после отображения номера функции вместо значения длинный сигнал светодиода и пьезоизлучателя. После перехода к функции, поместить транспондер в зону опознавания, нажать и отпустить педаль тормоза. Двойной сигнал подтверждения – транспондер найден и внесен в систему. Длинный сигнал – транспондер не найден. Старый транспондер стирается. При повторном нажатии – повторная попытка.

- Выключить зажигание – выход из режима программирования.

- Закрыть водительскую дверь во время программирования – выход из режима программирования с восстановлением прежних значений.

- Если в режиме программирования не предпринимать никаких действий в течение 1 минуты, произойдет выход из режима программирования с сохранением установленных значений.

Программируемые функции:

| № | Название функции | Значение 1 (одиночный сигнал) | Значение 2 (двойной сигнал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звуковое подтверждение опознавания транспондера | Выкл. | Вкл. |
| 2 | Предупреждение пьезоизлучателем | Выкл. | Вкл. |
| 3 | Паника пьезоизлучателем | Выкл. | Вкл. |
| 4 | Паника стоп-сигналами | Выкл. | Вкл. |
| 5 | Паника сиреной | Выкл. | Вкл. |
| 6 | Длительность задержки (1 – 100 сек.) | Значение функции указывается числом сигналов СИД и пьезоизлучателя. Заводская установка – 10 сек. |  |
| 7 | Персональный код (1 - 60) | Значение функции указывается числом сигналов СИД и пьезоизлучателя. Заводская установка – 5. |  |
| 8 | Согласование с иммобилайзером | Выкл. | Вкл. |
| 9 | Выход на сирену | Постоянный | Прерывистый |
| 10 | Программирование транспондеров |  |  |
| 11 | Программирование транспондеров |  |  |
| 12 | Программирование транспондеров |  |  |

* Жирным шрифтом выделены заводские установки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ

__________________________________________________________________

Модуль системы установите в салоне и подключите к цепям автомобиля согласно схеме подключения.

Светодиод и служебную кнопку рекомендуется устанавливать скрытно.

Антенну установите ближе к креслу водителя, под подходящим элементом обшивки салона, не на металлическом основании.

Реле блокировки рекомендуется установить в труднодоступном месте. Полярность подключения контактов реле №85 и 86 не имеет значения, контакты №87 и 30 – нормально замкнутые.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

__________________________________________________________________

Нумерация контактов разъема:

Контакты 5 и 6 – нормально разомкнутые контакты реле управления сиреной.*

Контакты 11 и 12 – нормально разомкнутые контакты реле управления стоп-сигналами.*

* Не обязательное подключение.

Схема подключения: